课 程 实 验 报 告

课程名称：    传感器原理及工程应用

专业班级：  物联网1601班

学    号：    U201614898

姓    名：       潘翔

指导教师：      宋恩民

报告日期：   2019年 3月

计算机科学与技术学院

目   录

1 实验平台的熟悉和使用实验	1

1.1 实验目的	1

1.2 实验原理	1

1.3 实验步骤	17

1.4 实验过程与结果分析	18

1.5 实验问题分析	25

1.6 实验总结	26

1.7 参考文献	26

实验平台的熟悉和使用实验

实验目的

了解各种传感器

实验原理

实验箱构成

图1.1 试验箱组成图

实验箱原理

- 整体架构

试验箱整体上使用一块IMX6核心板和一块STM32核心板进行控制，其中STM32传感器信息采集模块进行信息采集，将数据通过JLink送至宿主机，从而实现宿主机显示实时的反馈。

- 连接方式

J-Link是德国SEGGER公司推出基于JTAG的仿真器。简单地说，是给一个JTAG协议转换盒，即一个小型USB到JTAG的转换盒，其连接到计算机用的是USB接口，而到目标板内部用的还是JTAG协议。它完成了从软件到硬件转换的工作。

- 编译方式

- 采用宿主机交叉编译生成STM32源码，使用串口传输至STM32开发板

程序架构

图1.2 实验代码架构图

以01实验为例，进行实验代码架构分析，整个拷贝代码主要由上层应用和下层驱动构成

使用TEST程序调用，使用BSP程序实现相应接口

.

├── App 			//上层应用程序

│   ├── Demo

│   ├── main.c		//主程序入口

│   ├── stm32f10x_conf.h

│   ├── stm32f10x_it.c

│   └── stm32f10x_it.h

├── Board

│   ├── Include

│   └── Source

├── Chip

│   ├── CMSIS

│   └── STM32F10x_StdPeriph_Driver

├── Document

│   ├── Readme.txt

│   ├── SCM & MCU Software Architecture and File Organization V1.0.txt

│   └── 单片机 & 微控制器 软件架构与文件组织 V1.0.txt

└── Project

├── keilkill.bat

└── MDK

- APP

图1.3 APP代码架构图

.

├── Demo						//样例代码文件夹

│   ├── Include				//头文件

│   │   └── Test_DebugUART.h

│   └── Source				//源文件

│       └── Test_DebugUART.c

├── main.c					//主函数调用接口

├── stm32f10x_conf.h			//配置文件

├── stm32f10x_it.c			//中断配置源文件

└── stm32f10x_it.h			//中断配置头文件

- Board

- 存放基础驱动文件

├── Board

│   ├── Include				//驱动头文件

│   └── Source				//驱动源文件

- Chip

- ├── CMSIS			//ARM Cortex微控制器软件接口

- │   ├── core_cm3.c

- │   ├── core_cm3.h

- │   ├── startup				//startup程序

- │   ├── stm32f10x.h

- │   ├── system_stm32f10x.c

- │   └── system_stm32f10x.h

- └── STM32F10x_StdPeriph_Driver//STM32驱动程序

串口实验

- 串口原理

- 串行接口 (Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送， 其特点是通信线路简单，只要一对传输线就可以实现双向通信（可以直接利用电话线作为传输线） ， 从而大大降低了成本，特别适用于远距离通信，但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。

- 串行通讯的特点是：

- 数据位的传送，按位顺序进行，最少只需一根传输线即可完成；成本低但传送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米；

- 源码注释

  - Main.c

/*

***************************************************************************

*    模块：Test_DebugUART

*    描述：DebugUART 应用测试

*    作者：Shao

*    时间：2018.06.12

*    版本：Version 1.0.0

***************************************************************************

*/

#include "stm32f10x.h"

#include "BSP_DebugUART.h"

#include "Test_DebugUART.h"

/* 主函数 */

int main(void)

{

/* 优先级分组设置为 4，不使用默认分组方案 */

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);

/* 初始化 */

BSP_DebugUART_Init(115200);

Test_DebugUART();

}

  - BSP_DebugUART.c

//板载 DebugUART GPIO 初始化函数

static void BSP_DebugUART_GPIO_Init(void);

板载 DebugUART USART 初始化函数

static void BSP_DebugUART_USART_Init(uint32_t BaudRate);

板载 DebugUART NVIC 初始化函数

static void BSP_DebugUART_NVIC_Init(void);

其中，GPIO为：General-purpose Input/Output 通过引脚的高低电频实现功能

LED蜂鸣器模块实验

- 蜂鸣器原理

LED 由三极管控制是否导通。 GPH_1 连高电平， 三极管导通， LED 亮； GPH_1 连低电平， 三极管截止， LED 熄灭。

蜂鸣器同样由三极管控制是否导通。 GPH_0 连高电平， 三极管导通， 蜂鸣器发声； GPH_0 连低电平，三极管截止， 蜂鸣器息声。

- 源码注释

BSP_LEDBuzzer.c

/*

************************************************************************

* 函 数 名: BSP_LEDBuzzer_GPIO_Init

* 功能说明: 板级 LEDBuzzer GPIO 内部初始化函数

* 形 参: 无

* 返 回 值: 无

************************************************************************

*/

static void BSP_LEDBuzzer_GPIO_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_LED | RCC_Buzzer, ENABLE);	//使能对应时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_LED;					//绑定GPIO引脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;			//设定GPIO扫描频率

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 			//推挽输出

GPIO_Init(GPIO_PORT_LED, &GPIO_InitStructure);				//init GPIO

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_Buzzer;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_Init(GPIO_PORT_Buzzer, &GPIO_InitStructure);			//init GPIO

BSP_LEDBuzzer_Off(LED | Buzzer);

}

震动传感器终端实验

- 震动传感器原理

震动传感器采用中断，检测到震动阈值，产生中断输出

- 源码注释

BSP_ExtInt.c

void BSP_ExtInt_Init(void)

{

BSP_ExtInt_GPIO_Init();

BSP_ExtInt_NVIC_Init();	//中断序列初始化

BSP_ExtInt_EXTI_Init();		//外部中断程序初始化

}

红外对射传感器实验

- 红外对射传感器原理

红外对射传感器采用定时器中断，检测到定时检测状态，若检测到遮挡，产生产生中断输出

- 源码注释

- BSP_Timer.c

/*

************************************************************************

* 函 数 名: BSP_Timer_Init

* 功能说明: 板载 Timer 初始化函数

* 形 参: usCount 定时 us 时常计数

* 返 回 值: 无

************************************************************************

*/

void BSP_Timer_Init(uint16_t usCount)

{

BSP_Timer_NVIC_Init();				//中断程序设定

BSP_Timer_TIM2_Init(usCount);		//定时器设定

}

热释红外传感器实验

同红外对射传感器，采用定时器中断

光谱气体传感器实验

同红外对射传感器，采用定时器中断

雨雪传感器实验

同红外对射传感器，采用定时器中断

干簧门磁霍尔开关模块实验

- 干簧门磁霍尔开关模块实验原理

同红外对射传感器，采用定时器中断

- 源码注释

/*

************************************************************************

* 函 数 名: TIM2_IRQHandler

* 功能说明: STM32 TIM2 中断服务函数

* 形 参: 无

* 返 回 值: 无

************************************************************************

*/

void TIM2_IRQHandler(void)

{

static uint8_t count1,count2;

if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM2 更新中断

{

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_PORT_ExtInt1,GPIO_PIN_ExtInt1) == 0)

{

count1++;

if(count1 > 10) 									//累计时序检测

{

printf("干簧管\r\n");

}

}

}

else

count1 = 0;

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_PORT_ExtInt2,GPIO_PIN_ExtInt2) == 0)

{

count2++;

if(count2 > 10)

{

printf("霍尔开关\r\n");					//累计时序检测

}

}

else

count2 = 0;

}

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //清除 TIMx 更新中断标志

}

声响开关光敏传感器实验

同红外对射传感器，采用定时器中断

接近开关红外反射模块实验

同红外对射传感器，采用定时器中断

循迹传感器实验

- 循迹传感器原理

同红外对射传感器，采用定时器中断

- 源码注释

中断处理函数

/*

************************************************************************

*	函 数 名: TIM2_IRQHandler

*	功能说明: STM32 TIM2中断服务函数

*	形    参: 无

*	返 回 值: 无

************************************************************************

*/

void TIM2_IRQHandler(void)

{

uint8_t state;

if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM2更新中断

{

state = GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_PORT_ExtInt1,GPIO_PIN_ExtInt1);

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_PORT_ExtInt2,GPIO_PIN_ExtInt2))

state += 0x10;// 判定状态

switch (state)

{

case 0x00:

{

printf("停止！\n");

break;

}

case 0x01:

{

printf("向左！\n");

break;

}

case 0x10:

{

printf("向右！\n");

break;

}

case 0x11:

{

printf("直行！\n");

break;

}

}

}

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志

}

三轴加速度计传感器实验

- 三轴加速度计传感器原理

GPIO 模拟 IIC 时序，达到软件模拟实现 IIC 通信的目的。

对于I2C信号，需要有START，STOP，ACK，NACK，以及接收DATA。接收DATA是在SCL的低电平可能发生跳变，START和STOP是在高电平跳变。当SCL保持高电平的时候，SDA从H跳变到L，即为START；当SCL保持高电平的时候，SDA从L跳变到H，即为STOP。

利用GPIO引脚电平高低组合生成IIC时序所需的控制信号，此处已经提供底层的模拟接口实现。

图1.4 START对应信号图

图1.5 STOP对应信号图

图1.6 WRITE和ACK对应信号图

- 源码注释

u8_t LIS331DLH_ReadReg(u8_t deviceAddr, u8_t Reg, u8_t* Data);//实现读数据

u8_t LIS331DLH_WriteReg(u8_t deviceAddress, u8_t WriteAddr, u8_t Data);//实现写数据

void BSP_MyIIC_Start(void)

{

/* 当 SCL 高电平时， SDA 出现一个下跳沿表示 I2C 总线启动信号 */

I2C_SDA_1();

I2C_SCL_1();

BSP_MyIIC_Delay();

I2C_SDA_0();

BSP_MyIIC_Delay();			//SDA 和SDL相继跳变

I2C_SCL_0();

BSP_MyIIC_Delay();

}

大气压力传感器实验

使用 GPIO 模拟 IIC 通信，同三轴加速度传感器

磁场强度传感器实验

使用 GPIO 模拟 IIC 通信，同三轴加速度传感器

光照强度传感器实验

使用I2C总线轮询

温湿度传感器实验

同震动传感器，采用外部中断和GPIO

颜色传感器实验

同震动传感器，采用外部中断和GPIO，检测到颜色值改变时产生中断，同时在对RGB分量论询，在采样一个分量的时候，关闭另外两个分量的使能关

薄膜压力传感器实验

采用ADC，进行周期采样和转换

单轴倾角传感器实验

采用ADC，进行周期采样和转换

铂电阻传感器实验

采用ADC，进行周期采样和转换

实验步骤

硬件环境准备

- 插上电源想

- 连接JLINK

- 打开电源开关

软件环境配置

- 安装USB 转串口芯片 CP2102 的驱动

- 打开串口调试助手并选定串口号

- 打开光盘对应核心板的工程，编译无误后，可以通过 MDK 的 Download 按钮下载程序写到核心板。

- 利用串口调试助手观察实验现象：串口打印菜单信息，根据菜单提示信息在串口输入信息控制传感器

实验过程与结果分析

实验过程中对于综合测试程序和所有能够使用的传感器进行了测试，此处只列举具有明显现象和描述价值的实验过程

雨雪传感器

- 实验过程

  - 将平台通电，通过J-link链接到PC端，同时连接PC和平台之间的串口数据线（实现双工通信）。

  - 打开对应实验工程，编译连接通过后，烧写程序到MCU，打开串口调试助手并配置（默认配置）。

  - 实验结果：串口打印菜单信息，用手指轻按传感器上的长条金属片，串口打印报警信息。

- 实验结果

图1.7 雨雪传感器测试图

- 实验分析

实际过程中，需要使用较大的力量才能达到传感器阈值

- 应用场景

用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域的雨雪有无定性测量。

光照传感器

- 实验过程

- 将平台通电，通过J-link链接到PC端，同时连接PC和平台之间的串口数据线（实现双工通信）。

- 打开对应实验工程，编译连接通过后，烧写程序到MCU，打开串口调试助手并配置（默认配置）。

- 实验结果：串口打印菜单信息（截图中未显示），不断输出当前模式下光照强度传感器测得 的结果。

- 实验结果

- 串口打印菜单信息（截图中未显示），不断输出当前模式下光照强度传感器测得 的结果。

- 实验分析

实际过程中，需要遮挡附近的光照传感器光源

- 应用场景

图1.8 光照传感器应用场景

单轴倾角传感器实验

- 实验过程

  - 将平台通电，通过J-link链接到PC端，同时连接PC和平台之间的串口数据线（实现双工通信）。

  - 打开对应实验工程，编译连接通过后，烧写程序到MCU，打开串口调试助手并配置（默认配置）。

  - 实验结果：串口打印菜单信息，不断输出单轴倾角传感器采集到的数据。倾斜传感器，可看到数据改变。

- 实验结果

串口打印菜单信息，不断输出单轴倾角传感器采集到的数据。倾斜传感器，可看到数据改变。

- 实验分析

倾斜箱体，需注意串口通信的连接处，更好的方法是将其进行茶歇

- 应用场景

倾角传感器用于各种测量角度的应用中。例如,高精度激光仪器水平、工程机械设备调零。

图1.9 单轴倾角传感器应用场景-相机姿态确定

三轴加速度传感器实验

- 实验过程

  - 连接 J-Link， 使用 mini USB 连接线连接电脑与底板 J2 串口， 连接 5V 电源给平台供电。

  - 打开平台开关。

  - 打开串口调试助手

  - 打开光盘对应核心板的工程， 编译无误后， 可以通过 MDK 的 Download 按钮下载程序写到核心板。

  - 利用串口调试助手观察实验现象： 串口首先打印菜单和初始化信息， 然后不断输出三轴加速度计

  - 传感器采集到的数据； 更改传感器的姿态， 可以看到 X/Y/Z 三个轴测量数据的变化。

- 实验结果

- 传感器采集到的数据； 更改传感器的姿态， 可以看到 X/Y/Z 三个轴测量数据的变化。

图1.10 拆卸三轴加速度传感器

图1.11 三轴传感器测试图

- 实验分析

敏感度十分高，对于需要测量量需短时间平均值处理。

- 应用场景

图1.12 三轴加速度传感器引用场景-手环运动检测

传感器板载测试

拷贝上板载默认测试程序，对所有传感器进行板载显示

图1.13 传感器板载测试

实验问题分析

串口助手输入

- 问题

存在输入框锁死，被广告信息占用

- 分析

程序BUG

- 解决

多发送几次

传感器过于敏感

- 问题

部分传感器（如三轴传感器）过于敏感

- 分析

程序轮询时间过短

- 解决

  - 软件方法：改变总线问询频率

  - 统计方法：短时间内多次取平均值

传感器过于迟钝

- 问题

部分传感器（如雨雪传感器）过于迟钝

- 分析

  - 可能传感器本身老化

  - 采用标准强度进行测试

实验总结

实验过程，基于实验平台的硬件设置和软件代码对于平台进行了综合分析，对于不同的传感器，由于硬件的不同，其软件的交互方式也不同，有采用GPIO直接控制引脚高低电平，有采用总线轮询，也有采用外部中断的。

其中比较特殊的是不同通讯协议之间的转换如利用GPIO 模拟 IIC 时序，在不同的硬件之间通过软件实现了模拟。

尝试了不同的传感器及其敏感度，并对试验箱的相关原理做了分析，为以后的实验打下了基础。

参考文献

传感器原理与应用教学平台实验指导书

JTAG调试原理.URL:

- https://blog.csdn.net/sinat_24088685/article/details/50980501

STM32 中断优先级相关概念与使用笔记